# Obnovitelné zdroje energie a fosilní paliva : etapa soužití

## Jaroslav Buchtele, Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR Praha

Anotace

Fosilní paliva jmenovitě uhlí, zemní plyn a ropa jsou v současné etapě vývoje lidské civilizace dominantními primárními zdroji energie a v střednědobém vývoji v časovém horizontu 2010/2020 jimi zůstanou. Jejich těžba v posledních 50 letech stále rostla a důsledkem toho je snížení životnosti těžitelných světových zásob uhlí na 230-240 let, zemního plynu na 60-70 let a ropy na 40-50 let. V časové linii 1930-1960-1990 rostla světová spotřeba energie v těchto třicetiletých etapách pravidelně vždy přibližně dvaapůlkrát. Dosažená technická a konzumní úroveň části lidské společnosti (zjednodušeně zemí OECD) je podmíněna dlouhodobě neudržitelnou spotřebou surovin a energie. Průmyslový rozvoj, růst populace a nárůst  materiální spotřeby v rozvojových zemích zvýší v období 1990-2020  spotřebu primárních zdrojů energie nejméně dvakrát a to za předpokladu zvýšení podílu zemního plynu a jaderné energie, snížení podílu uhlí a zejména řádového zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. Za toho předpokladu je udržitelná míra ročních emisí CO2 na asi 6,3 Gt uhlíku.

K splnění tohoto cíle je třeba v sektoru výroby elektřiny a tepla zvýšit energetickou účinnost uplatněním pokročilých postupů zpracování uhlí tlakovým fluidním spalováním a integrovaným zplyňovacím a kombinovaným cyklem. K racionálnímu využívání zdrojů biomasy je třeba individuálně řešit problémy s její úpravou, dopravou a volbou přetvárného procesu. Chemické složení biomasy (např. chlor, alkalické prvky v slámě) může působit vysokou korosi spalovacích zařízení. Při pyrolýze celulózy a ligninu dochází k tvorbě polyaromatických uhlovodíků, podobně jako je tomu u uhlí. Cestou k nadějnému postupu výroby energie, tepla a chemických látek je společné zpracování uhlí, organických odpadů a biomasy (ko-spalování, ko-zplynění, ko-pyrolýza). Tyto postupy odstraňují skládkování odpadů a společně řeší  problémy využití odpadů, biomasy a uhlí při čemž dosahují významných synergických efektů.

Kontakt : Prof.Ing. Jaroslav Buchtele, CSc.

USMH AVČR, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8

e-mail : buchtele@irsm.cas.cz