# Budoucí technologie a technologické postupy v plynárenském průmyslu

## F.Straka, Ústav pro výzkum a využití paliv a.s., Praha 9 Běchovice 190 11

Zemní plyn a jeho relativně vysoké světové zásoby tvoří ideální most pro přechod k procesům ekologicky čistým a k procesům výroby energií schopným naplnit požadavky trvale udržitelného rozvoje. Z pohledu kriticky hodnoceného reálného ekologického přínosu překonává zemní plyn svou čistotou resp. svou nízkou produkcí oxidu uhličitého i pěstovanou rostlinnou biomasu. Biomasa s nízkou výhřevností zvláště není-li hluboce vysušena, poskytuje při spalování jedny z nejvyšších měrných emisí oxidu uhličitého na jednotku využitelné energie. Procesy biomethanizace sice zpracují pouze část z organické hmoty, avšak vzniklý bioplyn je podstatně lepším a čistším zdrojem energií než mohou nabídnout procesy spalovací. Jako cesta pro další nové snížení emisí oxidu uhličitého byla již provozně ověřena technologie kultivace zelených sladkovodních řas (Chlorella Sp.) využívajících jako zdroj uhlíku spalinové plyny z energetického zpracování bioplynu. Proces výroby a využití bioplynu kombinující své přínosy s pěstováním zelených autotrofních řas produkuje jako další výrobek řasovou biomasu. Nejmohutnějším producentem emisí CO2 jsou uhelné parní elektrárny a teplárny. Jediným způsobem, jak využít domácí uhelné zdroje s výrazně vyšší úrovní ochrany životního prostředí, je aplikace zplyňovacího procesu s koncovou výrobou elektřiny v paroplynovém cyklu. Technologie zplyňování uhlí za tlaku kyslíkoparní směsí umožňuje navíc zpracovat v plynárenských generátorech i různé tuhé či kapalné odpady kogasifikací. Kvalita zneškodnění a využití odpadů gasifikačním postupem je neporovnatelně vyšší než mohou dokázat i vysokoteplotní postupy spalovací. Výroba kapalných paliv z uhlí anebo i z biomasy je sice možná a prakticky ověřená, je však rovněž téměř jisté, že tyto procesy nebudou plynárenským technologiím konkurovat. Využití plynných paliv jako pohonné hmoty pro vozidla již má ale širokou a stále rostoucí uživatelskou základnu. Naprosto čistý a bezemisní provoz vozidel již je realizovatelný u tzv. ZEV (Zero-Emission-Vehicle). Tato vozidla jsou poháněna elektřinou generovanou ve vodíkových palivových článcích. Pro vodíkové plynárenství se zatím předpokládají jako optimálně využitelné pouze čisté zdroje elektřiny aplikovatelné v procesu elektrolýzy vody. Pro stávající plynárenství operující téměř výhradně se zemními plyny však existuje ještě jedna cesta pro výrobu vodíku s vyloučením emisí uhlíku do atmosféry. Jako nový projekt je v současnosti zkoumán proces termického štěpení methanu ve zcela anoxických podmínkách, kdy produkované štěpné plyny neobsahují ani dusík ani oxidy uhlíku. Perspektivy plynárenství by v žádném případě neměly končit u systémů transportu, rozvodu a spotřeby zemního plynu. Omezení procesů spalování uhlí je možné jen s náhradou takovýchto energetických zdrojů systémy paroplynovými, postavenými na bázi zplyňování tuhých paliv. Bioplynové systémy mají největší realizační šance ve velkoplošném rozšíření malých a středních zdrojů. Biomethanizační plynárenství a vodíkové plynárenství jsou dva obory s naprosto neomezenými perspektivami, neboť mohou zcela čistými postupy pracovat pouze na bázi trvale se obnovujících zdrojů.