# Úsporný a útulný domeček

Projekt nízkoenergetického domku

Regionální energetické centrum (REC), o. s. se sídlem ve Valašském Meziříčí se rozhodlo v praxi vyzkoušet stavbu nízkoenegetického domku za rozumnou cenu.

Hranice spotřeby pro nízkoenergetický dům je u různých autorů rozdílná. Rozhodně netvrdíme, že se náš projekt řadí k těm „superúsporným“. Náš záměr a filozofie projektu byla jiná: za rozumný peníz postavit s využitím nejrůznějších energetických opatření a aplikací některých alternativních zdrojů energie co nejúspornější domek za dostupný finanční obnos.

Projekt domku byl řešen komplexně od architektonického, prostého a jednoduchého řešení, přes energeticky úsporná opatření a prvky s důrazem na pasivní faktory stavby s možnost využití alternativních zdrojů energie.

Projekt je zamýšlen jako alternativa k bytu 3+1 v panelovém domě. Je navržen tak, aby umožňoval snadné úpravy dle individuální přání klientů. Modulární systém umožňuje také skládat jednotlivé prvky jako dvojdomky, domky řadové apod. Jednoduchost a promyšlenost interiéru umožňuje dle konkrétních podmínek snadnou adaptaci (převrácení dispozic).

Velký důraz při řešení byl kladen na pasivní faktory stavby a energeticky úsporná opatření (včetně detailů).

Interiér je navržen s důrazem na funkční využití prostoru s dostatečnou rezervou. Situování oken zajišťuje optimální osvětlení po celý den, v zimních měsících velké pasivní zisky tepla. Domek je kompaktní s možností variabilního řešení podkroví.

## Základní charakteristiky

Jedná se o jednoduchý přízemní nepodsklepený domek s obyvatelným podkrovím. Jeho plocha odpovídá přibližně dvojnásobku obytné plochy běžného třípokojového bytu v panelovém domě. Pro konstrukci obvodových stěn byl použit materiál VELOX s izolační polystyrenovou deskou o tloušťce 15 cm s 12-ti cm betonovým nosným jádrem. Nosná příčka a strop je řešen také technologií VELOX. Střecha je klasická sedlová se střešními okny.

Základní technické parametry:

| Koncepce: | Nepodsklepený dům se sedlovou střechou a obyvatelným podkrovím |
| --- | --- |
| Základní rozměry – půdorys: | 7  9 metrů |
| Izolace obvodových stěn: | 15 cm polystyrenu |
| Izolace střechy: | 20 cm minerální vlny |
| Doba výstavby HS (minimální): | 4 měsíců |
| (doporučená): | 8 měsíců |
| Složení obvodového pláště: | Z vnitřní strany: 3,5 cm dřevoštěpka 12 cm betonové nosné jádro 15 cm polystyren (tepelná izolace) 3,5 cm dřevoštěpka CELKEM tloušťka obvodového zdiva 34 cm |

Základní tepelně-technické parametry:

| Tepelná ztráta (při –15 °C venku): | - 4,1 kW * (vnitřní teplota 20 °C) |
| --- | --- |
| Roční spotřeba na vytápění a m2: | - 47 kWh |
| Akumulační schopnost: | - vynikající |
| Základní zdroj tepla: | - plynový kondenzační kotel |
| alternativa (bez úprav): | - tepelné čerpadlo |
| alternativa (s úpravami): | - kotel na biomasu (dřevěné peletky, dřevo) |
| Možnosti aplikace alternativních zdrojů: |  |
| doporučujeme: | - krbová vložka - solární kolektory pro ohřev TUV |
| Topný systém: | - kombinace podlahového vytápění (přízemí) s klasickými topnými tělesy (podkroví) |
| Teplota v topném systému: | - 45-40 °C (oba systémy !!!) |

* včetně přepočtené hodnoty infiltrace

Schéma domku